航天检测物联网协议标准

1修订记录

| 日期 | 作者 | 版本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020.5.7 | 罗涛 | 1.0 | 制定协议基础规则 |

2协议规则

表格 1 协议规则表

| 帧头 | 设备号 | 属性 | 功能码 | 流水号 | 长度 | 内容 | 校验码 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1B | 8B | 3B | 2B | 4B | 2B | N | 2B | 1B |

帧头： 7E

帧尾： 7E

设备号： 设备IMEI 如：imei号为813463346541368 就为0x0813463346541368

属性：包含版本号，环境，流水号，请求类型，功能号等，见表格2

流水号: 1~0xffff，前两字节为本机流水号，后两字节为对端流水号(请求消息对端流水号置0)

长度：内容长度，0~0xffff

内容：默认采用TLV形式，具体见功能分类(正式环境下，须进行CRC加密)

校验码：采用CRC16校验规则（校验内容表1中蓝色部分-即除 帧头，帧尾，校验码之外的数据）

2.1转义规则

由于帧头，帧尾采用了7E,因此在TCP传输过程中，内容中不允许出现7E, 如果内容中有7E，需要转义，规则如下：

7E  ->  7D 01

7D  ->  7D 00

创建消息过程：

1. 构建消息内容，生成校验码

2. 如果非首尾部分有7D或7E应转义为对应的符号

解析过程则正好相反：

- 通过帧头，帧尾，拆分出完整的报文

- 将7D 00 反转义为 7D; 将7D 01反转义为7E

- 用CRC16规则校验消息内容是否完整

- 进行后续解析

2.2属性说明

表格 2 属性字段表

| 数据含义 | 协议版本 | 响应状态码 | 环境 | 数据类型 | 请求类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据长度 | 1B | 1B | 1bit | 3bit | 4bit |

2.2.1 协议版本

版本号：1-0xFF

2.2.2 响应状态码

| 状态码 | 含义 |
| --- | --- |
| 0x00 | 无（请求消息） |
| 0x01 | 已接受 |
| 0x02 | 执行成功 |
| 0x03 | 拒绝写入 |
| 0x04 | 不支持类型 |
| 0xFC | 升级软件名称不匹配 |
| 0xFD | 升级硬件版本不匹配 |
| 0xFE | 升级硬件类型不匹配 |
| 0xFF | 执行失败 |

2.2.3 环境

- - RELEASE-正式环境，必须加密，校验

- - DEV-开发环境，明文，可以不用校验

2.2.4 数据类型

- -  TLV

- -  JSON

- -  TEXT

其余保留-待完善

    - 请求类型

表格 3 请求类型

| 序号 | 类型 | En |
| --- | --- | --- |
| 0 | 读请求 | query |
| 1 | 读响应 | query-ack |
| 2 | 写请求 | setting |
| 3 | 写响应 | setting-ack |
| 4 | 发布 | publish |
| 5 | 发布响应 | pub-ack |
| 6 | 执行 | execute |
| 7 | 执行响应 | exe-ack |
| 8 | 订阅 | subscribe |
| 9 | 订阅响应 | sub-ack |
| 10 | 取消订阅 | unsub |
| 11 | 取消订阅响应 | unsub-ack |
| 其余待续… |  |  |

3.	功能分类(功能码 + 内容格式)

0x0000- 设备注册

支持 publish, 由设备主动发起

| Request/Ack | Type | Length | Value | Mark |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Req | 0x0001 | 0x0006 | 时间戳 | 注册时间戳 |
| ack | 0x0002 | N | 登录口令 | 设备号+注册日期MD5加密后取后8位 |

0x0001- 设备登录

支持 publish

| Request/Ack | Type | Length | Value | Mark |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0x0001 | N | 登录口令 | 注册时平台回复的内容 |
|  | 0x0002 | N | 重启计数 | 平台可判断是否重启成功 |

0x0002- 设备登出

支持 publish

| Request/Ack | Type | Length | Value | Mark |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Request | null |  |  | 内容为空 |
| Ack | null |  |  | 内容为空 |

0x0100- 心跳消息

支持 publish

| Request/Ack | Type | Length | Value | Mark |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Request | null |  |  | 内容为空 |
| Ack | null |  |  | 内容为空 |

0x1000- 时间校正

支持query, execute

| Request/Ack | Type | Length | Value | Mark |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0x0001 | 0x0006 | 设备时间戳 | 设备时间 |
|  | 0x0002 | 0x0006 | 服务器时间戳 | 服务器时间 |

0x1001- 设备基本信息

支持query, publish, subscribe, unsubscribe

| Request/Ack | Type | Length | Value | Mark |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0x0001 | 0x0008 | Imei | 设备号 |
|  | 0x0002 | 0x0008 | Iccid | ICCID |
|  | 0x0003 | 0x0008 | Imsi | IMSI |

0x1002- 设备电量

支持query, publish

| Request/Ack | Type | Length | Value | Mark |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0x0001 | 0x0002 | 设备电量 | 单位（mAH） |
|  | 0x0002 | 0x0002 | 设备电压 | 单位（0.01V） |

0x1003- 上线地址切换（主,备）

支持query, setting, publish, subscribe, unsubscribe

| Request / Ack | Type | Length | Value | Mark |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0x0001 | n | Master | 主服务器地址（ip/域名） |
|  | 0x0002 | n | Slave | 备服务器地址 （ip/域名） |

0x1004- 频率（心跳，数据采集等）

支持query, setting, publish, subscribe, unsubscribe

| Request / Ack | Type | Length | Value | Mark |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| publish-req、setting-req、 query-ack | 0x0001 | 0x0002 | 心跳间隔 | 单位（s） |
|  | 0x0002 | 0x0002 | 数据采集间隔 | 单位（s） |
|  | 0x0003 | 0x0002 | 电量上报间隔 | 单位（H） |
| publish-ack、setting-ack、 query-req | null |  |  | 内容为空 |

0x2000- 定期采集数据

支持publish, execute, subscribe, unsubscribe

| Request / Ack | Type | Length | Value | Mark |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0x0001 | n | 核心监测数据 | 核心监测数据 |

0x3000- 下限阈值（低于阈值时触发告警）

支持query, setting, publish, subscribe, unsubscribe

| Request/Ack | Type | Length | Value | Mark |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0x0001 | 0x0002 | 设备电量 | 单位（mAH） |
|  | 0x0002 | 0x0002 | 设备电压 | 单位（0.01V） |
|  | 0x0003 | 0x0002 | 采集参数A | 如温度低于-10摄氏度 |

0x3001- 上限阈值（高于阈值时触发告警）

支持query, setting, publish, subscribe, unsubscribe

| Request/Ack | Type | Length | Value | Mark |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0x0002 | 0x0002 | 设备电压 | 单位（0.01V） |
|  | 0x0003 | 0x0002 | 采集参数A | 如温度超过40摄氏度 |
|  | 0x0004 | 0x0002 | 采集参数B | 如积水深度超过400mm |

0x3FFF- 告警（电量低，现场采集数据得到危险结论）

支持publish, subscribe, unsubscribe  Type同阈值中的type

| Request/Ack | Type | Length | Value | Mark |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0x0001 | 0x0001 | 设备电量告警 | - 无告警 - 低于下限 - 高于上限 - 高于下限 - 低于上限 |
|  | 0x0002 | 0x0001 | 设备电压告警 |  |
|  | 0x0003 | 0x0001 | 采集参数A告警 |  |
|  | 0x0004 | 0x0001 | 采集参数B告警 |  |

0xFF00-  远程升级

支持publish，execute，由平台发起，硬件名称，硬件版本，软件名称一致时才能升级

| Request/Ack | Type | Length | Value | Mark |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0x0001 | N | 硬件名称 | 硬件名称 |
|  | 0x0002 | N | 硬件版本 | 硬件版本 |
|  | 0x0003 | N | 软件名称 | 软件名称 |
|  | 0x0004 | N | 软件版本 | 软件版本 |

0xFF01-  升级分片

支持publish, 由设备发起

| Request/Ack | Type | Length | Value | Mark |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0x0001 | 2 | 分片编号 | 从0开始 |
|  | 0x0002 | 2 | 分片内容 | 升级文件每片内容 |
|  | 0x0003 | 2 | 分片校验 | CRC校验码 |

0xFF10-  升级结果

支持publish, 由设备主动推送

| Request/Ack | Type | Length | Value | Mark |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0x0001 | 1 | 升级结果 | 1-成功 0-失败 |
|  | 0x0002 | N | 升级失败原因 | 如果失败，上报原因 |

0xFFF0-  设备重启

支持execute, 由平台发起

| Request/Ack | Type | Length | Value | Mark |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Request | null |  |  | 内容为空 |
| Ack | null |  |  | 内容为空 |

0xFFFD-  回声调试

可用于设备和平台的负载测试，响应时间测试

支持publish，execute

| Request/Ack | Type | Length | Value | Mark |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0x0001 | N | 对端内容 | Text内容，Echo测试 |

0xFFFE-  设备调试

格式为字符串，具体调试命令由硬件工程师定义

| Request/Ack | Type | Length | Value | Mark |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0x0001 | N | 调试命令 | Text内容，硬件工程师自定义 |

0xFFFF-   异常日志

| Request/Ack | Type | Length | Value | Mark |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0x0001 | N | 日志 | Text内容，设备异常 |

扩展功能：

0xA000-  批量订阅 支持sub ,sub-ack, unsub, unsub-ack

| Request | Key | Type | Value | Example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| sub, unsub | topics | List | [tipoc1,topic2…] | [0x3FFF0001, 0x3FFF0003] |

4.	内容格式

通用type code:

0x0001-时间戳

请求时：TLV格式，Type(2B) + Length(2B) + Value(n B)  n=length的值

| Type | Length | Value | Mark |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 (2B) | 0x0006 (2B) | 0x00958a6c73cc (由length决定) | 时间戳 加上2000-01-01得到准确时间 |

响应时：TLV格式，前两位固定为 请求流水号 + 响应状态码

| Type | Length | Value | Mark |
| --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | TLV内容 |